Uppdaterad jämförelse av offerterna för er samfällighet med 23 garage

Nu har du fått en tredje offert – Laddboxkillarnas garageversion med 6 st Zaptec Pro MID installerade i garage + full elinfrastruktur förberedelse för alla 23 garage. Jag har gjort om analysen och jämför alla tre offerter mot varandra. Fokus ligger på vad som ger er en bra och flexibel lösning: möjlighet att ladda alla bilar, central och lokal styrning, och framtidssäkring för urladdning ur bilen (V2G/V2H) när samfälligheten eller elnätet behöver effekt.

1. Omfattning och scope – vad får ni egentligen?

| Aspekt | EL ENTO (fullt för 23 garage) | Laddboxkillarna – Garage (6 st) | Laddboxkillarna – Stolpe (6 st utomhus) |
| --- | --- | --- | --- |
| Antal laddpunkter | 23 (en per garage) | 6 (i garage) + förberedelse för alla 23 | 6 (på stolpar utomhus) |
| Infrastruktur | Ny huvudmatning + 3-fas-kablage till alla 23 garage + elcentral-anpassning | Två matningar (5G16) + 23 st A-boxar (kopplingspunkter) i alla garage | Ny matning + grävning 16 m asfalt |
| Laddare | Alternativ B: Zaptec Go Alt. C: Easee Charge Pro | Zaptec Pro MID (kraftfull, dynamisk) | Zaptec Pro MID |
| Lastbalansering | Dynamisk (i Alt. C med Easee) | Perific Shield (mycket bra, timvis justering) | Perific Shield |
| Smart styrning | Molntjänst + OCPP + individuell debitering | Zaptec-portal + Perific | Zaptec-portal + Perific |
| Bidirectional (V2G/V2H) | Ej nämnt | Ej nämnt (men Zaptec Pro kan uppgraderas senare) | Ej nämnt |
| Flexibilitet | Hög – full lösning direkt | Hög – infrastruktur klar för alla 23, medlemmar kan efterinstallera billigt | Medel – endast utomhus, ingen garage-förberedelse |

Sammanfattning scope:

- EL ENTO ger er en komplett “nyckelfärdig” lösning för hela samfälligheten.

- Laddboxkillarna Garage är den mest intressanta kompromissen just nu: ni får 6 laddare direkt + full förberedelse för de resterande 17 garagen (medlemmarna kan själva installera Zaptec Pro för ca 7 990 kr efter grönt avdrag).

- Stolpe-versionen är mest för de som vill ha utomhusladdning snabbt.

2. Priser (inkl. moms, efter Naturvårdsverkets bidrag där det anges)

| Alternativ | EL ENTO | Laddboxkillarna Garage | Laddboxkillarna Stolpe |
| --- | --- | --- | --- |
| Grundinfrastruktur | 349 000 kr (Alt. A) | Ingår | Ingår |
| + Laddboxar 23 st | +185 000 kr (Zaptec Go) | – | – |
| Totalt för 23 st | 534 000 kr (A+B) 604 000 kr (Easee Alt. C) | – (men förberett) | – |
| För 6 st (jämförbart) | Ca 220–250 000 kr (uppsk.) | 208 093 kr före bidrag 118 093 kr efter bidrag | 137 743 kr före 68 872 kr efter bidrag |
| Per laddpunkt (efter bidrag) | Ca 23–26 000 kr | Ca 19 700 kr | Ca 11 500 kr |

EL ENTO är dyrast men täcker allt. Laddboxkillarna Garage ger bäst värde om ni vill starta med 6 och låta medlemmar bygga ut själva.

3. Styrning – centralt och i varje garage (precis som ni frågade)

- Centralt (samfälligheten):

  - Alla tre offerter har dynamisk lastbalansering som fördelar effekten mot huvudsäkringarna varje sekund/timme.

  - Perific Shield (Laddboxkillarna) är extra stark på att sänka effektavgifter automatiskt.

  - Easee (EL ENTO Alt. C) ger bäst molnadministration och OCPP för framtida debitering/integration med elhandlare.

  - Zaptec (båda Laddboxkillarna) har bra portal för översikt.

- I varje garage:

  - En intelligent laddbox (Zaptec Pro MID eller Easee/Zaptec Go) med egen mätare, RFID/app och kommunikation till centralen.

  - A-boxar/kopplingspunkter (Laddboxkillarna Garage) gör det superenkelt att koppla in fler boxar senare.

- Urladdning ur bilen (V2G/V2H): Ingen av offerterna inkluderar bidirectional laddning idag. Det kräver särskilda dubbelriktade laddare (t.ex. Wallbox Quasar eller framtida Zaptec/Easee-modeller) + avtal med aggregator (Vattenfall, Tibber m.fl.). Tekniken är på gång i Sverige 2026–2028 via pilotprojekt. Båda systemen (särskilt Zaptec Pro och Easee) är framtidssäkra och kan uppgraderas – välj OCPP-stöd så blir det enklare senare. Med smart styrning kan ni redan idag flytta laddning till billiga timmar och förbereda för att bilen ska “ge tillbaka” effekt vid behov.

Rekommendation för er samfällighet (23 garage)

- Bästa helhetsval just nu: Laddboxkillarna Garage – ni får 6 laddare direkt, full infrastruktur för alla 23, Perific-styrning och lägst pris per punkt. Medlemmar kan efterinstallera själva billigt. Ger er flexibilitet och bra V2G-förberedelse.

- Om ni vill ha allt på en gång: EL ENTO Alt. C (Easee) – starkast på individuell debitering och administration.

- Stolpe-versionen: Endast om ni prioriterar utomhusparkering.

Vad ni bör tänka på för bra & flexibel lösning:

- Gör en kapacitetsutredning hos elnätsbolaget (kostar lite men sparar dyra överraskningar).

- Besluta på stämma om gemensam infrastruktur + individuell debitering – mest rättvist.

- Bidraget “Ladda bilen” halverar ofta kostnaden – Laddboxkillarna hjälper till med ansökan.

- Planera för V2G redan nu: välj system med bra molnplattform så blir uppgradering enkel.